Infrarot Bewegungsmelder – IS 345-E KNX AP weiß

- Für den Innenbereich, speziell Gänge und Flure

- 2 hochsensible Pyro-Sensoren, welche auf den Gang ausgerichtet sind

- 180° Erfassungswinkel mit 45° Öffnungswinkel

- Reichweitenreduzierung durch Abdeckblenden möglich

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			10 mA

Busspezifikationen:	2 Lichtkanäle, dimmbar, Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle, HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar, Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht, Szenen

Reichweite:	Max. 23x6 m tangential, 12x6 m radial, Reichweitenreduzierung möglich

Empfohlene Montagehöhe:	2,50 – 5,00 m

Erfassungsbereich:			Korridor

Ansprechhelligkeit:			2 – 1000 lx

Zeiteinstellung:			1 – 255 Min.

Montage:				Deckenmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Betriebstemperatur:			-20° - +50°C

Schutzart:				IP54

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Abmessungen (H x B x T):		95 x 95 x 65 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			011659

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de